P   O   S   I   T   R   O   N       E   L   E   C   T   R   O   N   I   C           ·           B   U   K   U       P   A   N   D   U   A   N

OSUpad

Macropad 6 tombol dengan layout 2×3 — 3 switch MX hotswap + 3 tactile button. Semua tombol bisa kamu program sendiri lewat VIA, tanpa coding.

●  3× MX hotswap + 3× tactile

●  STM32F103 · USB-C

●  QMK-compatible + VIA

●  8× RGB WS2812

●  4 layer · 16 macro

M   U   L   A   I       D   A   L   A   M       3       L   A   N   G   K   A   H

Langsung pakai, 2 menit

01

Colok USB-C

Hubungkan OSUpad ke PC. Tidak perlu driver — langsung dikenali sebagai keyboard.

02

Buka VIA

Kunjungi usevia.app di Chrome/Edge, atau install aplikasi VIA. Pastikan internet menyala.

03

Klik & atur

Klik tombol di layar, pilih fungsi baru. Tersimpan langsung di macropad — setting terbawa ke PC mana pun.

VIA belum mendeteksi? Ikuti cara "load file JSON" di halaman berikut — sekali load, VIA akan ingat selamanya.

K   E   N   A   L   I       P   E   R   A   N   G   K   A   T

Peta tombol bawaan

OSUpad berbentuk kotak 2×3: tiga tombol atas (MX hotswap) dan tiga tombol bawah (tactile). Macropad punya 4 layer — anggap saja 4 "halaman" fungsi yang bisa kamu atur lewat VIA.

LAYER 0 — bawaan pabrik

Huruf A–G, cocok untuk game osu! atau dipetakan ke shortcut lain lewat VIA.

| Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
| --- | --- | --- |
| A KC_A | B KC_B | C KC_C |
| E KC_E | F KC_F | G KC_G |

LAYER 1 — alternatif

| Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
| --- | --- | --- |
| Q KC_Q | W KC_W | X KC_X |
| Z KC_Z | Y KC_Y | U KC_U |

LAYER 2 — macro

| Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
| --- | --- | --- |
| M0 QK_MACRO_0 | M1 QK_MACRO_1 | M2 QK_MACRO_2 |
| M3 QK_MACRO_3 | M4 QK_MACRO_4 | M5 QK_MACRO_5 |

LAYER 3 — navigasi

| Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
| --- | --- | --- |
| ← KC_LEFT | ↓ KC_DOWN | ↑ KC_UP |
| → KC_RIGHT | Space KC_SPC | Esc KC_ESC |

H   U   B   U   N   G   K   A   N       K   E       V   I   A

Kalau perlu load manual (sideload)

Sebelum definisi resmi tayang di server VIA, load file JSON sekali saja:

1   Colok OSUpad ke PC, buka aplikasi VIA / usevia.app.

2   Masuk tab Settings, aktifkan Show Design Tab.

3   Buka tab Design (ikon kuas).

4   Klik Load, pilih file via-definition.json (unduh dari github.com/juarendra/OSUpad-QMK-VIA).

5   Buka tab Configure — OSUpad siap diatur.

6   Masih muncul animasi "searching"? Cabut-colok USB lalu ulangi dari langkah 3.

K   U   S   T   O   M   I   S   A   S   I

Mengatur tombol

Klik tombol mana pun di VIA lalu pilih fungsi dari daftar bawah. Untuk kombinasi khusus, pakai Any di kategori Special, lalu ketik keycode QMK:

| KEYCODE | HASIL |
| --- | --- |
| LALT(KC_TAB) | Alt + Tab — ganti jendela |
| LCTL(KC_C) | Ctrl + C — copy |
| LGUI(KC_V) | Win + V — riwayat clipboard |
| LSFT(LCTL(KC_END)) | Shift + Ctrl + End — blok sampai akhir |
| LCA(KC_DEL) | Ctrl + Alt + Del |
| MT(MOD_RSFT, KC_ENT) | Tahan = Shift, ketuk = Enter |
| MO(1) | Pindah ke layer 1 selama ditahan |
| TO(2) | Pindah permanen ke layer 2 |
| M0 … M15 | Jalankan macro 0–15 |

Daftar lengkap: docs.qmk.fm/keycodes · panduan VIA: docs.keeb.io/via

O   T   O   M   A   S   I

Macro: satu tombol, banyak aksi

Firmware ini menyimpan hingga 16 macro di dalam macropad — mengetik teks, kombinasi tombol beruntun, sampai shortcut aplikasi.

1   Di VIA, buka panel Macros di sisi kiri tab Configure.

2   Pilih slot (M0–M15), klik ikon pensil untuk mode edit.

3   Ketik teks yang mau dikirim, atau klik ikon keyboard untuk merekam penekanan tombol.

4   Klik Save, lalu pasang macro ke tombol: kategori Macro → pilih M0 – M15.

Hemat slot macro. Kombinasi sederhana seperti Ctrl+Alt+Del tidak perlu macro — cukup keycode LCA(KC_DEL) lewat tombol Any. Simpan slot macro untuk urutan yang benar-benar panjang.

P   E   N   C   A   H   A   Y   A   A   N

Lampu RGB

OSUpad dilengkapi 8 LED WS2812 RGB. Atur dari VIA: panel Lighting menyediakan kecerahan, 40+ efek, kecepatan, dan warna. Pengaturan tersimpan otomatis di macropad.

Efek tersedia: Static, Breathing, Rainbow Mood, Rainbow Swirl, Snake, Knight Rider, Christmas, Gradient, RGB Test, Alternating, Twinkle, dan variasinya.

P   E   R   A   W   A   T   A   N

Update firmware

Perlu sesekali saja — misalnya saat ada fitur baru. Unduh file OSUpadCloneVIA.ino.bin dari GitHub, lalu:

1   Cabut USB dari OSUpad.

2   Hubungkan ST-Link: SWDIO, SWCLK, GND ke pin SWD di board.

3   Buka QMK Toolbox atau STM32 ST-LINK Utility — pilih file .bin yang diunduh.

4   Klik Program / Flash, tunggu "Flash complete".

5   Cabut ST-Link, colok USB-C. Selesai.

Pengguna terminal bisa memakai ST-LINK CLI:

ST-LINK_CLI.exe -c SWD -P OSUpadCloneVIA.ino.bin 0x08000000 -V after_programming -Rst -Run

Catatan: Flash biasa (page erase) tidak menghapus pengaturan keymap/macro/RGB. Mass Erase akan mereset semua pengaturan ke bawaan pabrik.

B   A   N   T   U   A   N

Ada kendala?

| GEJALA | SOLUSI |
| --- | --- |
| VIA tidak mendeteksi macropad | Pastikan internet aktif, pakai Chrome/Edge di usevia.app. Masih gagal → sideload JSON. |
| Muncul "searching…" terus di VIA | Cabut-colok USB, ulangi load JSON dari tab Design. |
| Tombol berubah semua / layer "nyasar" | Kamu mungkin tidak sengaja pindah layer. Buka VIA, cek angka layer, dan switch ke Layer 0. |
| Macro tidak jalan | Pastikan tombol diisi M0–M15 sesuai slot yang kamu isi di panel Macros, dan macro sudah di-Save. |
| Setelah update firmware, VIA tidak kenal | Load ulang file via-definition.json terbaru dari GitHub. |
| Macropad tidak merespons sama sekali | Coba kabel/port lain. Masih diam → flash ulang firmware via ST-Link (bagian Update Firmware). |
| RGB mati / warna salah | Buka VIA → tab Lighting → pastikan RGB Toggle ON dan brightness > 0. |

© Positron Electronic · Firmware open source (GPL-2.0)

github.com/juarendra/OSUpad-QMK-VIA · usevia.app · docs.qmk.fm/keycodes